Dokumentacja Algorytmu

Rozstawiania Figur Szachowych

# 1. Cel i Wymagania

System wykonuje autonomiczne przemieszczenie figur szachowych z nieznanych pozycji startowych na pozycje docelowe, operując na planszy 8×8 przy użyciu jednej głowicy CNC wyposażonej w elektromagnes i kamerę inspekcyjną USB.

### Ograniczenia projektowe

- Identyfikacja figur wyłącznie przez rozpoznawanie kodów QR i piktogramów — skanowanie wymaga pełnego zatrzymania głowicy.

- Brak zewnętrznego bufora — wszystkie operacje tymczasowego składowania odbywają się na wolnych polach szachownicy.

- Stan początkowy jest nieznany — system odkrywa go w trakcie pracy.

- Priorytetem jest minimalizacja czasu wykonania przez ograniczenie jałowych przejazdów osi XY i zbędnych ruchów osi Z.

# 2. Architektura Algorytmu

Algorytm składa się z trzech sekwencyjnych faz: odkrywania stanu planszy, rozwiązywania kolizji logicznych oraz optymalnego szeregowania ruchów fizycznych.

## Faza 1 — Smart Discovery (Mapowanie Stanu)

Cel: kompletne zmapowanie stanu planszy przy minimalnej liczbie zatrzymań głowicy.

- Wczytaj plik wejściowy i wyznacz liczbę figur N oraz ich pozycje docelowe.

- Wygeneruj ścieżkę skanowania typu wężyk (np. A1→H1, H2→A2), minimalizującą sumę przebytej drogi.

- Dla każdego pola na trasie: zatrzymaj głowicę, wykonaj skan wizyjny. Jeśli wykryto figurę — zapisz ją do wirtualnej macierzy planszy i zwiększ licznik znalezionych.

- Przypisz status LOCKED figurom znajdującym się już na swoich polach docelowych.

## Faza 2 — Graph Solver (Rozwiązywanie Kolizji)

Cel: transformacja stanu planszy do listy atomowych ruchów PICK→DROP z pełnym grafem zależności między nimi.

Na podstawie stanu wirtualnej macierzy rozróżniane są trzy klasy sytuacji:

### 2.1 Ścieżka prosta

Figura X ma trafić na pole Y, które jest aktualnie puste.

- Dodaj ruch (X → Y) do listy atomowej.

- Oznacz pole Y jako LOCKED.

### 2.2 Łańcuch

Pole docelowe figury jest zajęte przez inną figurę, lecz łańcuch blokowania kończy się polem pustym (np. A→B→C→PUSTE).

- Rozwiązuj węzły od końca łańcucha ku początkowi — każde zwolnione pole staje się wolnym celem dla poprzednika.

- Nie wymaga bufora.

### 2.3 Cykl (wzajemne blokowanie)

Zbiór figur blokuje się wzajemnie w zamkniętej pętli (np. A→B, B→A lub dłuższe cykle). Rozwiązanie wymaga tymczasowego bufora.

Wybór pola bufora: dla cyklu o pierwszym ruchu P₁ i ostatnim ruchu Pₙ wybierz wolne, nie-LOCKED pole B minimalizujące sumę dist(P₁ → B) + dist(B → Pₙ). Geometrycznie odpowiada to polu najbliższemu odcinkowi P₁–Pₙ, co minimalizuje koszt dodany przez bufor.

Sekwencja ruchów dla cyklu dwuelementowego (A↔B):

- Przenieś figurę z A do bufora B.

- Przenieś figurę z B do A.

- Przenieś figurę z bufora B do B.

## Faza 3 — Unified Scheduler (Szeregowanie i Optymalizacja)

Cel: wygenerowanie optymalnej kolejności fizycznych ruchów maszyny przy zachowaniu grafu zależności z Fazy 2.

### 3.1 Szeregowanie zachłanne

- Zidentyfikuj zbiór ruchów gotowych do wykonania — takich, których pole DROP jest fizycznie puste i wszystkie zależności są spełnione.

- Wygeneruj komendy G-Code dla wybranego ruchu. Zaktualizuj wirtualną macierz planszy i ustaw curr na pozycję DROP.

- Powtarzaj do wyczerpania kolejki.

### 3.2 Optymalizacja 2-opt

Po wygenerowaniu pełnej sekwencji zastosuj algorytm 2-opt: dla każdej pary ruchów (i, j) sprawdź, czy odwrócenie pośredniego segmentu skraca łączną drogę głowicy — z zachowaniem grafu zależności. Przy n ≤ 35 ruchach przestrzeń przeszukiwania wynosi ~1200 par, co oznacza czas obliczeń rzędu mikrosekund.

| Metoda | Złożoność | Jakość rozwiązania | Uzasadnienie wyboru |
| --- | --- | --- | --- |
| Nearest Neighbor (NN) | O(n²) | 75–80% optimum | Zbyt słaba jakość dla n ≤ 35. |
| NN + 2-opt (wybrany) | O(n² · iter) | 90–95% optimum | Najlepszy stosunek jakości do kosztu obliczeniowego. |
| Lin-Kernighan | polinomialna | ~99% optimum | Zbędna złożoność implementacyjna przy n ≤ 35. |
| Held-Karp (dokładny) | O(n² · 2ⁿ) | 100% | Niewykonalne obliczeniowo dla n = 32. |

### 3.3 Wyznaczanie Z-hop (Algorytm Bresenhama)

Dla każdego ruchu PICK→DROP algorytm Bresenhama wyznacza zbiór pól szachownicy przecinanych przez wektor przejazdu. Na tej podstawie przypisywana jest wysokość przelotu:

- Z = 4 mm — wszystkie pola na wektorze są puste (minimalna wysokość bezpieczna).

- Z = 8 mm — co najmniej jedno pole na wektorze jest zajęte.

Złożoność sprawdzenia wynosi O(d), gdzie d ≤ 11 (maksymalna liczba pól na przekątnej planszy 8×8). Implementacja referencyjna:

def cells_on_path(x1, y1, x2, y2):

dx, dy = abs(x2-x1), abs(y2-y1)

sx, sy = sign(x2-x1), sign(y2-y1)

err, x, y, cells = dx - dy, x1, y1, []

while (x, y) != (x2, y2):

cells.append((x, y))

e2 = 2 * err

if e2 > -dy: err -= dy; x += sx

if e2 <  dx: err += dx; y += sy

return cells  # bez pola startowego i docelowego

# 3. Niezawodność i Optymalizacje Mechaniczne

## 3.1 Kompensacja wibracji

Przed każdym wyzwoleniem migawki kamery wstrzykiwana jest komenda G4 P200 (pauza 200 ms). Eliminuje ona rozmycie obrazu wynikające z bezwładności i hamowania osi XY.

## 3.2 Retry Policy — korekta wizji

W przypadku nieudanego odczytu QR/piktogramu system wykonuje mikroruch (dX = 2 mm), zmieniając kąt padania światła, i ponawia odczyt. Dopiero ponowna porażka kwalifikuje zdarzenie jako błąd krytyczny.

## 3.3 Synchronizacja G-Code

Komenda M400 (oczekiwanie na zakończenie wszystkich ruchów) jest stosowana bezpośrednio przed każdą komendą sterowania elektromagnesem (M106 S200 / M107). Zapobiega desynchronizacji logiki sterującej z fizycznym stanem maszyny.

# 4. Przegląd Architektury — Przepływ Danych

| Faza 1 Smart Discovery | Wczytaj N z pliku wejściowego → wygeneruj ścieżkę wężyk → skanuj z early-abort po N znaleziskach → zbuduj wirtualną macierz planszy → przypisz status LOCKED. |
| --- | --- |
| Faza 2 Graph Solver | Klasyfikuj relacje figura→cel jako ścieżki proste, łańcuchy lub cykle → generuj atomy ruchów PICK→DROP → wyznacz bufor dla cykli (min. dist(P₁→B) + dist(B→Pₙ)) → zbuduj graf zależności. |
| Faza 3 Unified Scheduler | Zachłanne szeregowanie z metryką dist(curr→PICK) + dist(PICK→DROP) → optymalizacja 2-opt z zachowaniem zależności → dla każdego ruchu: Bresenham → Z-hop → G-Code (M400 → pick/drop → M106/M107). |